|  | STATIQUE Rappels sur les vecteurs | 1STIE 28 juillet 2026 input.doc |
| --- | --- | --- |

En mécanique, les vecteurs sont utilisés pour représenter les forces, les vitesses....

En électronique, ils sont utilisés pour les champs magnétiques, les forces électromagnétiques....

I - Scalaires

Les scalaires sont des nombres positifs, négatifs ou nul, utilisés pour représenter des quantités diverses: temps, température, masse, énergie, ...

Par exemple: une hauteur de 20 m, un volume de 18 m3, une puissance de 200MW,...

II - Définitions

 Un vecteur est une grandeur définie par une direction, un sens et une norme.

a) La direction est la droite qui porte le vecteur. Elle est définie par l’angle  mesuré entre un axe de référence et le support.

b) Le sens représente l’orientation origine-extrémité du vecteur et est symbolisé par une flèche.

c) La norme ( ou intensité, ou module ) représente la valeur de la grandeur mesurée par le vecteur. Elle est notée:

d) Le point d’application est le point qui sert d’origine à un représentant (ou image) du vecteur.

Remarque: définir un vecteur, c’est connaître les quatre paramètres précédents.

On distinguera deux sortes de vecteurs:

- Les vecteurs liés qui comporte les quatre paramètres

- Les vecteurs glissants ( appelé aussi Glisseurs) qui sont des vecteurs dont le point d’application peut être quelconque sur le support imposé.

# III - Opérations sur les vecteurs

3.1 - Addition:

Deux vecteurs de même nature peuvent être additionnés pour former un troisième vecteur.

Exemple: Soit A+B=R. Déterminer la somme vectorielle R.

A

B

Cas de vecteurs parallèles

A

B

3.2 - Soustraction :

La différence entre les vecteurs A et B se ramène à une addition en ajoutant le vecteur opposé (−B)

Soit A−B=A+(−B)=R. Déterminer la soustraction vectorielle R

A

B

IV - Coordonnées cartésiennes d’un vecteur

4.1 - Vecteurs unitaires

| i j k i=j=k=1 | Les vecteurs i,j,ksont des vecteurs unitaires d’intensité égale à 1 et sont les vecteurs de base du repère orthonormé (O,x,y,z). Remarque: les axes du repère orthonormé sont notés (O,x),(O,y),(O,z). |
| --- | --- |

4.2 - Coordonnées dans le plan (ou composantes de vecteurs)

| Dans le plan (O,x,y), le vecteur V a pour coordonnées Vx et Vy et s’écrit dans la base i,j,k ⇒V=Vx.i+Vy.j.  i j V Vx= Vy= - Direction : Vx= Vy= - Norme : V= |  |  |
| --- | --- | --- |

Exemple:

Déterminer le module et la direction du vecteur F ayant pour coordonnées cartésiennes :          4 suivant x et 3 suivant y.

y

| F= x i j - tanq= - F a un angle  = par rapport à (O,x). - Module de F : F=F= Remarques : Fx= Fy= |  |
| --- | --- |

4.3 - Addition de vecteurs en coordonnées cartésiennes

Soit n vecteurs F1,F2,.....,Fn de coordonnées Fi = Fix. i + Fiy.j + Fiz.k

Leur somme vectorielle R =F1+F2+.....+Fn =Fi =Fix.i+Fiy.j+Fiz.k

Interprétation : On additionne les composantes surx des vecteursFi puis celles sury et celles surz.

Exemple :

Déterminer la sommeR des trois vecteursF1+F2+F3 proposés (analytiquement et graphiquement)

y

| F1=- {i+2.jÛ F2=3.i+3.jÛ F3=4.i+jÛ | F1x= F2x= F3x= | F1y= F2y= F3y= |  |
| --- | --- | --- | --- |

R= (             ).i + (               ).j  + (              ).k

Rx=

x

j

Ry=

i

Rz=

| F1= | tanq1= | 1= |
| --- | --- | --- |
| F2= | tanq2= | 2= |
| F3= | tanq3= | 3= |
| R= | tanq= | = |

V - Vecteur position

Les vecteurs positions sont utilisés pour repérer la position d’un point ou pour représenter un segment ou une distance.

5.1 - Position d’un point A

| Soit le repère R(O,x,y,z) et sa base (i,j,k) : k i j Ay Ax Az OA→XA=OAxYA=OAyOA→=XA.i+YA.j+ZA.k Remarque : Si le vecteurOA→ est contenu dans le plan(O,x,y) alors k=0 et OA→=XA.i+YA.j. |  |
| --- | --- |

VI - Produit vectoriel de deux vecteurs

6.1 - Définition

Le produit vectoriel du vecteur A par le vecteur B, noté AÙB, est un vecteurC perpendiculaire au plan contenant les vecteurs A et B noté (A,B) et tel que :

A∧B=C=A.B.sinθ.z: le vecteur résultant est perpendiculaire àA etB.

P

-

P

Figure représentative du produit vectoriel deA etB ; A etB sont contenus dans le plan P ; C est perpendiculaire au plan P.

A

B

B

A

−C



Remarque : si A et B sont parallèles alors AÙB=0 car  = 0° ou 180° donc sin = 0.

La règle du « tire-bouchon de Maxwell » permet de définir le sens du vecteur résultant du produit vectoriel (sachant que sa direction est toujours perpendiculaire aux deux vecteurs) :

si le produit vectoriel estAÙB le « sens » du produit est deA versB donc le « tire-bouchon » tournant dans ce sens (A versB) indique un déplacement dont le sens est celui deC. (il en serait de même pour une vis au lieu d’un tire-bouchon)

Exemple : Soient R(O,x,y,z) et sa base (i,j,k) représenter les vecteurs A=2.i+j et B=3.j puis calculer C=AÙB. (utiliser le verso)

6.2 - Calcul en coordonnées cartésiennes

La définition du produit vectoriel AÙB=C=A.B.sinq.uC peut s’avérer lourde à l’emploi, on utilise donc le calcul en coordonnées cartésiennes.

Si A=Ax.i+Ay.j+Az.k et B=Bx.i+By.j+Bz.k alors

AÙB=C=(Ay.Bz−Az.By).i+(Az.Bx−Ax.Bz).j+(Ax.By−Ay.Bx).k

Principe de détermination à partir du produit en croix :

Si on a deux vecteurs A et B, on peut trouver le produit vectoriel comme suit :

AÙB=C=Cx.i+Cy.j+Cz.k

A=|Ax|Ay|Aza et B=|Bx|By|Bza dans la base (i,j,k)

## A RETENIR ABSOLUMENT A∧B=¦AxAyAz ∧ ¦BxByBz = ¦+(Ay.Bz−Az.By)−(Ax.Bz−Az.Bx)+(Ax.By−Ay.Bx)

Exemple :

| A=¦4¦2¦0a et B=¦3¦5¦0a ou A=4.i+2.j et B=3.i+5.j Calculer C=AÙB : |  |
| --- | --- |

O

O

O

O

O

O

Exemple :

Dans chacun des cas ci-dessous, on vous demande de déterminer par le calcul l’expression des composantes du vecteur F en fonction de l’angle  dans le repère R=(O,x,y,z)