|  | Devoir Energie – Puissance Durée 2h | TSUP2 29 juillet 2026 page 1 |
| --- | --- | --- |

Tout calcul et démarche devront être justifiés ; Tout résultat non encadré ne sera pas pris en compte

# Vérin de fonderie

Un vérin doit pousser un bloc d’acier dans le four d’une fonderie. Le vérin est parallèle à la pente. Le coefficient de frottement entre le bloc et la pente est f=0.7.

Vitesse de 0.2m/s

y

Les dimensions du bloc d’acier sont : Longueur L=700mm, Largeur l = 500mm ; Hauteur h = 600 mm ; La masse volumique de l’acier est de 7800 Kg/m3.

30°

x

A

G

B

On se situe à la limite du glissement en statique, isolez le bloc d’acier et faites le bilan des actions mécaniques en écrivant les torseurs pour chaque effort dans le repère (G,X0,Y0) et en représentant les actions mécaniques sur la figure (en couleur).

X0

Y0

2) Déterminez par le calcul la norme de l’action mécanique du bloc sur la tige du vérin AVb.

3) En sachant qu’on a trouvé : Ab/v =17800 N ; calculez, pour chacun des 3 efforts, la puissance développée lors d’un déplacement constant du bloc à une vitesse de 0.2 m/s (Précisez le signe de P1, P2, P3 les puissances des efforts en G, B et A).

4) Les joints sur le piston du vérin diminue le rendement ; en sachant qu’on a un rendement de 0.8, écrire la relation entre la puissance P3=3555 W nécessaire pour bouger le bloc et la puissance à fournir par le vérin.

5) Déterminez  l’effort nécessaire Fp du fluide sur le fond du piston pour bouger le bloc.-

X0

6) Calculez la pression d’alimentation du vérin en bars (diamètre du piston = 300mm).

# Moteur-frein

Une machine est entraînée par un moteur-frein.  Le disque du frein est lié en rotation avec l'arbre moteur et il est freiné à la mise hors tension du moteur.

La fréquence de rotation du moteur est de 1 430 tr/min en charge.  Cette fréquence est atteinte au bout de 2 s dans un mouvement uniformément accéléré.

Le moment d'inertie équivalent de l'arbre moteur par rapport à l'axe de rotation (0,z) est I(0,z)= 0.04 kg.m2

On choisitzde même sens que celui de la rotation θ du moteur. On néglige les frottements dans les paliers. L’action mécanique du stator sur l'arbre moteur est modélisable en tout point de l’axe par un couple de moment Mm tel que Mm=Mm.z.

L'action mécanique du frein sur l'arbre moteur est modélisable en tout point de l'axe par un couple de moment Mf tel que Mf=Mf.z

Dans la phase de freinage, l'arrêt est obtenu en 0,8 s dans un mouvement uniformément décéléré.

L'état 0 correspond au début du démarrage et l'état 1 à la fin de celui-ci.

L'état 2 correspond au début du freinage et l'état 3 à la fin de celui-ci.

1) Déterminer l'accélération 1’’et l'angle de rotation 01 dont a tourné l'arbre moteur pendant la phase de démarrage.

2) Déterminer le moment moteur Mm dans la phase de démarrage.

3) Déterminer le travail effectué par le couple moteur Mm pendant la phase de démarrage.

4) Retrouver le résultat précédent en utilisant le théorème de l'énergie cinétique.

5) Quelle est la puissance du moteur en vitesse de régime ?

6) Déterminer l'accélération 2’’et l'angle de rotation 23 dont a tourné l'arbre moteur pendant la phase de freinage.

7) Déterminer le moment de freinage Mf

8) Déterminer le travail effectué par le couple de freinage pendant la phase de freinage.

9) Retrouver le résultat précédent en utilisant le théorème de l'énergie cinétique entre les états 2 et 3.

10) Quelle est la puissance du frein au début du freinage ?