| /20 | CONTROLE DE STATIQUE NOM : Prénom : Classe : |  |  |  |  |  |  |  | TSUP2 30 juillet 2026 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Questions (plusieurs réponses peuvent être valables ; Une réponse au moins est toujours valable. ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Points |
| 1) Quel est le signe d’un travail dit « moteur » ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. négatif |  | b. positif |  | c. | d. |  |  |  |  |  |  |
| 2) Parmi ses propositions, lesquelles expriment un travail ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. C*l |  | b. F*l |  | c. C* | d. F* |  |  |  |  |  |  |
| 3) Cocher la ou les bonnes relations entre puissance et travail : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. P=dW/dt |  | b. W=dP / dt |  | c. P=Wdt | d. W=Pdt= |  |  |  |  |  |  |
| 4) La ou les bonnes expressions du rendement : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a.  = Pe / Ps |  | b.  = Ps / Pe |  | c.  = Pa / Pu | d.  = Pu / Pa |  |  | e. |  |  |  |
| 5) La ou les bonnes expressions de l’énergie cinétique : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. ½ J2 |  | b. ½ m2 |  | c. ½ mV2 | d. ½ JV2 |  |  | e. ½ (mV2 + J2) |  |  |  |
| 6) La ou les unités du travail : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. W |  | b. J |  | c. W/s | d. J/s |  |  | e. |  |  |  |
| 7) La ou les bonnes expressions du rendement : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. 0≤η<1 |  | b.  est toujours >0 |  | c. >1 | d. |  |  | e. |  |  |  |
| 8) Quelles sont les bonnes expressions qui expriment la puissance P : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. F*l |  | b. F*V |  | c. C* | d. C*l |  |  | e. C* |  |  |  |
| 9) La puissance traduit un débit d’énergie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. Vrai |  | b. Faux |  | c. | d. |  |  | e. |  |  |  |
| 10) L’énergie cinétique est liée aux: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. forces produisant le déplacement |  |  | b. vitesses de déplacement |  |  | c. | d. |  |  | e. |  |
| 11) Un pont roulant supporte une charge de 100 daN, la vitesse de montée est de 1m/s. Quelle est la puissance développée pour soulever la charge ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. 100 W |  | b. - 1000 W |  | c. 1000 W | d. -100 W |  |  | e. |  |  |  |
| 12) Quelle est l’expression erronée pour la puissance , P= : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. F.V.cos |  | b. F.V.sin  |  | c. | d. |  |  | e. |  |  |  |
| 13) Un convoyeur soulève une palette de 500Kg en 2 s à une hauteur de 3 m. Quelle est la puissance développée ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. 7357 W |  | b. 335 W |  | c. 735 W | d. 3350 W |  |  | e. |  |  |  |
| 14) Une masse de 10Kg tombe en chute libre depuis une hauteur de 9m, quelle est son énergie cinétique au bout de 4s? : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. 4000 J |  | b. 8000 J |  | c. 16000J | d. Pas d’énergie cinétique |  |  |  | e. |  |  |
| 15) Quelle est la puissance développée par une machine tournante dont m=100 Kg, J=0.5 Kg.m2, V=1 m/s, =10 rad/s. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. 1000W |  | b. 500 W |  | c. 50 W | d. 25 W |  |  | e. |  |  |  |
| 16) Quel est le travail fourni par la tige d’un vérin qui soulève verticalement un poids de 400N à une vitesse de 3m/s sur 1 m de hauteur. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. 1200 J |  | b. 4000 J |  | c.400 J | d. 12000 J |  |  | e. 1200 W |  |  |  |
| 17) Soit un camion de 10 tonnes qui roule à 72 Km/h, quel est son énergie cinétique ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. 100MJ |  | b. |  | c. | d. |  |  | e. |  |  |  |
| 18) Considérons un volant d’inertie pour lequel J=10Kg.m2 autour de son axe et de vitesse de rotation N=500tr/min ; son énergie cinétique vaut alors Ec= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. 2.5 MJ |  | b. 1.25 MJ |  | c. 13.7 KJ | d. |  |  | e. |  |  |  |
| 19) Un solide en rotation a, au démarrage, une accélération de 10 rad/s2 pour arriver à une vitesse de 5rad/s et ceci s’effectue en un tour ; C=5 N.m, quel est le travail développé ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. 31.4 J |  | b. 50 J |  | c. 25 J | d. 5 J |  |  | e. |  |  |  |
| 20) Un solide accélère sur une distance de 8m avec a=5m/s2 , V=10m/s et une force motrice F=3N ; quelle est la puissance développé ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. 30 W |  | b. 50 W |  | c. 15 W | d. 24 W |  |  | e. |  |  |  |