|  | TP sur le frottement Pince NEWMAT | Ter STIE 30 juil.. 26 1 / 4 input.doc |
| --- | --- | --- |

- OBJECTIF TERMINAL

Savoir mener une étude statique en tenant compte du frottement..

- OBJECTIFS OPERATIONNELS

- Etablir le schéma cinématique.

- Déterminer analytiquement les actions de liaisons.

- Définir les formes d’une pièce avec toutes les vues nécessaires.

- DOCUMENTS NECESSAIRES

- Plan d’ensemble.

- Nomenclature.

- Questionnaire fourni.

- CONDITION DE REALISATION

T.D. de 6 h en autonomie (aide ponctuelle du professeur)

- CRITERES D’EVALUATION

- Respect des symboles cinématiques

- Respect des conventions et normes du dessin industriel.

- Rigueur et soin d’exécution.

Pince NEWMAT

La pince NEWMAT (voir le dessin d’ensemble) est montée sur un bras de robot articulé sur 5 axes ; elle permet de saisir des objets posés sur un plan de travail afin de les transporter en zone de stockage.

Le serrage de l’objet se fait par alimentation pneumatique de la chambre du vérin dans le corps 5 ; Le piston 4 se déplace alors vers la gauche en entraînant la tige de piston 9. L’axe 3, lié à la tige, est en contact linéique rectiligne avec la rampe du mors 1 ; le déplacement vers la gauche de l’axe vient provoquer la rotation de 1 et donc le serrage de l’objet contre l’autre mors dont le fonctionnement est le même.

- Schéma cinématique

Les différentes classes d’équivalence du mécanisme sont données ci-après. Complétez alors le graphe des liaisons et tracez le schéma cinématique minimal du mécanisme sur le document réponse.

Classes d’équivalences :		Ae={5 ;6 ;2 ;7 ;7’}

Be={8 ;4 ;10 ;9 ;11 ;13 ;3 ;3’}

Ce={1}

De={1’}

Ee={Objet}

- Etude statique

Hypothèses : Le mécanisme admet un plan de symétrie O,x, y ; les frottements sont négligeables dans la liaison LA-B. ; Le frottement acier sur acier pour les liaisons LB-C et LB-D est égal à f=tan=0.3. Les actions mécaniques d’un ensemble sur un autre seront désignées par les classes d’équivalence (Ex : l’action du mors 1 sur la pièce 3 sera désigné BCeBe. Le poids des pièces sera négligé.

On considère que l’ensemble des efforts de guidage de Ae sur Be sont ramenés au point D.

Le mécanisme est étudié au début de la phase de serrage de l’objet dans la position du dessin d’ensemble.

- Etude des efforts sur l’ensemble Be.

- A combien d’actions mécaniques est soumis l’ensemble isolé ?

- La pression utilisée est de 3 bars ; Déterminez en les coloriant les surfaces sur lesquelles agit la pression. Quelle est la surface à considérer pour déterminer l’effort transmis au piston par la pression ?

- Calculez la norme de l’effort EairBetransmis au piston par l’air sous pression dont le point d’application pourra être ramené au point E.

- En déduire alors le torseur τairBeR.

- La liaison LAe-B.e induit des actions mécaniques qui donnent le torseur suivant dans l’espace :

τAeBeR=0LD20MD0ND.

En déduire le torseur simplifié τAeBeR.dans le plan.

Liaison avec frottement

- Considérons maintenant la liaison ponctuelle avec frottement entre Ce et Be au point B. Sur la fig. 2, tracez le cône de frottement de l’effort BCeBe en indiquant l’angle ; déterminez dans quel sens 3 glisse par rapport à 1 en l’indiquant par une flèche. Tracez alorsBCeBe .

- Déterminez alors les composantes deBCeBe dans R en fonction de la norme B et des angles  et .

- Ecrire alors le torseur.

- Par symétrie, déduisez en 'τDeBeRoù B’ est le point symétrique à B pour LDe/Be.

- Ecrire le P.F.S. au point B avec tous les torseurs.

- Certains torseurs ont déjà été réduit au point B et on a donc :

τAeBeR=002000440+NDR;τDeBeR=B.sin(ϕ+α)0B.cos(ϕ+α)00+36B.sin(ϕ+α)R;τCeBeR=B.sin(ϕ+α)0B.cos(ϕ+α)000R

Réduire le torseur EτAirBeR au point B sachant que EB=|76180 ; DB=|22180 ; B'B=|0360.

- Déduire par le P.F.S. l’équation qui permet de calculer la norme de BCeBe. Déterminez les composantes de BCeBe et écrivez alors τCeBeR.

- Etude des efforts sur l’ensemble Ce.

- A combien d’actions mécaniques est soumis l’ensemble isolé ?

- Sachant que vous avez déjà trouvé τCeBeR, déterminez τBeCeR.

- La forme simplifiée des torseurs des actions mécaniques aux points I et C vous est donnée :

τAeCeR=Ix0Iy000R et τEeCeR=00Cy00NCR et  on a : BI=|14190 ; IC=|50−100

- Appliquez le P.F.S. au point où on a le plus d’inconnues et réduire les torseurs en ce point.

- Déterminez alors la norme de l’effort de serrage CCeEeau point C.

- Donnez votre avis sur le résultat sachant que l’objet peut résister à un effort de serrage de 250 N.

- Etude Technologique

- Précisez la matière de la pièce 2. Pourquoi ce choix ?

- Tracez la chaîne de côte Ja sur le document réponse.

- La pièce 1, lors de son glissement répété sur 3, risque de s’user au bout de quelque temps ; quelle traitement peut on faire à la pièce 1 pour éviter cette usure ?

- Etude GRAPHIQUE

Il vous est demandé de réaliser le dessin de définition du mors 1 à l’échelle 1 :1 sur format A4H en représentant toutes les arêtes cachées.

- Vue de face en coupe A-A.

- Vue de dessous.

- Vue de droite en coupe B-B

- Vue de gauche.

- Document Réponse

Ae

Ee

De

Ce

Be

- Graphe des liaisons

- Schéma cinématique

JA

B

=25°

Schéma du contact entre Be et Ce					Chaîne de côte

y

x