|  | Résumé sur les actions mécaniques - Torseur - | TER STIE Page 1 CT stattorseurs |
| --- | --- | --- |

- Rappels sur les actions mécaniques

Une action mécanique en un point peut être composée d’un effort et d’un moment provoqué par cet effort.

Exemple : Analysons les actions mécaniques sur une porte en liaison pivot avec un mur. (vue de dessus de la porte).

O

A

1er cas : L’utilisateur pousse la porte au niveau de la charnière (au point A :centre de la liaison) ; il exerce un effort FUP. Comment est le moment de cet effort par rapport au point A : MAFUP ?

........................ MAFUP=0 car il n’y a pas de distance perpendiculaire à l’effort et passant par A conséquence : la porte ne tourne pas.

Donc l’action mécanique au point A se résume à un effort que l’on note FUP. Il n’y a pas de difficulté particulière pour noter ou indiquer cette action mécanique.

O

A

B

2ème cas : l’utilisateur pousse la porte au niveau de la poignée au point B avec la même force.

Comment est le moment de cet effort par rapport au point A : MAFUP ?

d

#### A

....... MAFUP=FUP ⋅ d		Le moment n’est pas nul  la porte tourne autour du point A.

L’action mécanique ne se résume pas seulement à l’effort FUP ; elle est indissociable du moment provoqué par cet effort autour du point A : MAFUP.

Lorsqu’on veut noter ou parler de cette action mécanique au point A, il faut à la fois préciser l’effort et le moment induit par l’effort.  La notation commence alors à se compliquer et il ne sera pas aisé de travailler avec des équations si on n’a pas un outil qui présente mieux l’action mécanique.

Comment peut on faire pour présenter toutes les caractéristiques de cette action mécanique au point A dans un repère donné ?

| Il faut pouvoir indiquer : | Pour le 2ème cas étudié précédemment |
| --- | --- |
| Le point où on étudie cette action mécanique : | Point A |
| L’effort (par ses composantes Fx, Fy, Fz projetée sur les axes d’un repère) (les composantes seront projetées à l’aide d’un angle donné): | -Fx porté par xet +Fy porté par y |
| Le moment éventuel de cet effort (projeté sur les axes d’un repère) : | +FUP ⋅ d porté par z |
| Le repère de travail | O,x, y,z |

Cet outil de présentation s’appelle le torseur d’une action mécanique.

Exemple d’écriture du torseur de l’action mécanique de l’utilisateur sur la porte au point A dans O,x, y,z

1er cas :         τupOxyz=Fup=−Fx x + Fy yMAFup=0

2ème cas :         τupOxyz=Fup=−Fx x + Fy yMAFup=Fup⋅ d z

C’est ce que l’on appelle l’écriture en ligne d’un torseur.

NOTA : Les composantes des efforts sont toujours en haut et les composantes des moments toujours en bas.

Il existe aussi l’écriture en colonne qui peut être plus pratique dans certains cas. Les deux écritures sont différentes mais les informations contenues sont les mêmes, seule la présentation change.

1er cas :         τupOxyz=−Fx0Fy000Nota : il s’agit ici de bien retenir que les composantes des efforts sont toujours à gauche et les composantes des moments sont toujours à droite.

2ème cas : τupOxyz=−Fx0Fy00Fup⋅ d

C’est ce que l’on appelle l’écriture en colonne d’un torseur.

- Transport d’un torseur

O

A

B

dx

dy

Reprenons le 2ème cas vu précédemment ; pour trouver les effets de l’effort en B par rapport au point A, nous avons calculer intuitivement le moment de l’effort par rapport au point A. Le système de présentation des torseurs va permettre de faire une opération beaucoup plus mathématique pour obtenir le résultat ; c’est ce que l’on appelle le transport des torseurs d’un point à un autre et le moment de l’effort sera alors obtenu par un produit vectoriel.

Dans notre cas, le torseur en B s’écrit : : τupOxyz=Fup=−Fx x + Fy yMBFup=0

Cela peut se aussi se calculer vectoriellement en transportant le torseur du point B au point A par l’expression suivante :          τupOxyz=FupMAFup=MBFup+AB∧FupOxyz

Dans notre cas, le moment en B de l’effort u/p est nul : MBFUP=0.

Il nous reste à faire le produit vectoriel et à écrire le résultat sous forme de torseur. AB∧Fup= |dxdy0 ∧ |−Fx+Fy0 = |00dx.Fy+dy.Fx

Donc : τupOxyz=Fup=−Fx x + Fy yMAFup=0+(dx.Fy+dy.Fx) zOxyz en ligne

Ou : τupOxyz=−Fx0Fy00dx.Fy+dy.Fx en colonne.

- Résolution d’un problème de statique par les torseurs.

Exemple de la Ferrari déjà traité.

O

Considérons une Ferrari de masse m=1250 Kg ; La voiture étant immobile, on désire connaître les actions mécaniques sur les pneumatiques au point A et au point B.

A

#### B

Le sol sera repéré 0, la roue arrière 1 et la roue avant 2.

- Isolez la voiture et faites le bilan des actions mécaniques.

- Ecrivez le bilan des actions mécaniques en chaque point sous forme de torseurs.

- Déterminez si le problème est isostatique ou hyperstatique.

- Connaissant les données suivantes :  AB=2900 mm sur x  et 0 mm sur y et GB=2000mm sur x  et −700mm sur y , appliquez le P.F.S. sous forme de torseur au point B .

- Transportez tous les torseurs au point B et écrire les 3 équations d’équilibre issues du P.F.S.

- Déterminez l’effort sur chaque roue arrière et chaque roue avant de la voiture.

- Ecrire les torseurs sur les roues avant et arrière en colonne en remplaçant les inconnues.

Résolution

- on isole la voiture et ses roues :

Bilan des actions mécaniques extérieures. Il faudra rapidement vous passez d’utiliser ce tableau pour ne travailler qu’avec les torseurs.

| NOM | P.A. | Direction | Sens | Norme | Nb d’inconnues |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | G | Verticale | Vers le bas | 12500 N | 0 |
| A01 | A | Liaison ponctuelle=> effort perpendiculaire au sol => A01 est vertical. | Vers la matière | ? | 1 |
| B02 | B | Liaison ponctuelle=> effort perpendiculaire au sol => B02 est vertical. | Vers la matière | ? | 1 |

- De la même façon, on peut faire le bilan sous forme de torseurs ; on a alors 3 torseurs d’action mécanique exprimés dans le repère R=(O,x,y,z) :

τPoidsR=P=−12500 yMGP=0 ; τ01R=A01=Ay yMAA01=0 ; τ02R=B02=By yMBB02=0

Nota :Les inconnues sont remplacées par des variables positives.

- Le problème est isostatique car on a 2 inconnues < 3 équations dans le plan.

- Le P.F.S. ne change pas mais il s’exprime de la façon suivante sous forme de torseur :

Somme des torseurs en un point = 0   τR=0. En développant dans notre cas, on obtient :

NOTA : Tous les torseurs doivent être ramenés au même point. (Erreur « classique » à éviter)

Pour pouvoir additionner ces torseurs, il faut maintenant tous les exprimer au point B ; on va donc les transporter de leur point respectif au point B.

- Transport du torseur poids du point G au point B

τpoidsR=P=12500 yMBP=MGP+BG∧PRavecBG∧P= |−2000+7000 ∧ |0−125000 = |0025 000 000 en N.mm ou |0025 000enN.m

Donc τpoidsR=P=12500 yMBP=25000zR (Effort en N et moments en N.m)

NOTA : Attention aux signes des vecteurs : GB=−BG (Erreur « classique » à éviter).

Et BG∧P donne un résultat différent de P∧GBau signe près et donc faux. Ne pas inverser !$

Transport du torseur de 0/1 du point A au point B

τ01R=A01=Ay yMBA01=MAA01+BA∧A01RavecBA∧A01= |−290000 ∧ |0Ay0 = |00−2900 Ay en N.mm ou |00−2.9 AyenN.m

Donc τ01R=A01=Ay yMBA01=−2.9 Ay zR (Effort en N et moments en N.m)

Le 3ème torseur τ02R=B02=By yMBB02=0est déjà exprimé au point B, donc il ne nous reste plus qu’à appliquer le P.F.S. en additionnant chaque terme des torseurs.

F=0 ⇒|x: 0=0y: −12500+Ay+By=0z: 0=0 	MBF=0 ⇒|x: 0=0y: 0=0z: 25000−2.9 Ay=0

Nota :On remarque que l’on a que 2 équations utiles sur les 3 prévues lors de la vérification de l’isostatisme. Il suffit maintenant de résoudre pour déterminer nos inconnues.

- Ay=−25000−2.9=8620 N et donc en utilisant l’équations des efforts -12500+Ay+By=0, on a : By=12500−Ay=12500−8620=+3880 N.

Chacune des deux roues avant supporte 3880/2 = 1940 N et chacune des deux roues arrière supporte 8620/2 = 4310 N.

- Si on écrit les torseurs sans leurs inconnues, on a :

τ01R=008620000et au point B : τ02R=003880000

NOTA :Les torseurs seront écrit en ligne ou en colonne selon les indications données dans les sujets de bac.